上海大学  计算机学院

《数字逻辑实验》报告五

姓名    冯新元       学号   18120232

时间  2019/10/31      机位          指导教师   何冰

实验名称:          记忆元件测试

一、实验目的

1、基本RS触发器测试

2、D、JK触发器测试

二、实验原理

在数字逻辑系统中，为了实现更复杂的功能，往往需要将输出结果存储下来，作为下一步逻辑运算的需要。实现这一功能的基本器件就是触发器。它在输出与输入之间具有反馈延迟通路，产生的新输出的逻辑值不仅取决于该时刻的输入，还取决于电路以前的状态。触发器是构成数字逻辑系统时序电路的基本逻辑单元。具有以下特征：

- 具有两个能自行保持的稳定状态，这两个稳定状态可以用二进制数0或1来表示。在没有外来触发信号时，将维持一个稳定状态永久不变。

- 根据不同需要，触发器可以预置成0，也可以预置成1。

触发器是具有记忆功能的二进制存储器件，是时序电路的基本器件。

三、实验内容

1．实验任务一： 用74LS00芯片分别构成基本RS触发器和钟控RS触发器，并分别测试其功能。

- 实验步骤

1. 根据书中RS触发器电路进行连接。

- 实验现象

基本RS触发器

钟控RS触发器（S端置1）            钟控RS触发器（R端置1）

- 数据记录、分析与处理

基本RS触发器

| R | S | Qn+1 | 逻辑功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 置0 |
| 1 | 0 | 1 | 置1 |
| 1 | 1 | Qn | 保持 |
| 0 | 0 | 不定 | 不允许 |

钟控RS为下降沿出发

| R | S | Qn+1 | 逻辑功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 置0 |
| 0 | 1 | 1 | 置1 |
| 0 | 0 | Qn | 保持 |
| 1 | 1 | 不定 | 不允许 |

- 实验结论

两种RS触发器实现功能与要求相符。

2．实验任务二:

测试74LS112的异步置位和复位功能。

用开关作为CP输入，测试JK触发器的外部逻辑功能。

用74LS112实现T触发器和D触发器，并分别测试其外部逻辑功能。

- 实验现象

JK触发器

置0                             翻转

置1                            保持

T触发器

D触发器

- 数据记录、分析与处理

Ｑn+1＝ＪＱn＋ＫＱn

Ｑn+1＝Ｑn

联立Ｑn+1＝ＪＱn＋ＫＱn，得：Ｊ＝Ｋ＝T

Qｎ＋１＝Ｄ

Ｑｎ＋１ ＝Ｄ（Ｑｎ＋Ｑｎ）

联立Ｑn+1＝ＪＱn＋ＫＱn，得：Ｊ＝Ｄ　　　Ｋ＝Ｄ

- 实验结论

JK触发器，T触发器，D触发器功能符合要求。

3．实验任务三：

用Quartus II中的软件仿真操作，仿真JK触发器的外部功能。分析仿真波形来研究JK触发器的逻辑功能。

设计用D触发器实现JK触发器的原理图，通过软件模拟后，下载到FPGA上进行硬件测试。

- 实验步骤

74LS112仿真JK触发器

D触发器实现JK触发器

- 实验现象

K8输入为时钟信号、K7为J输入端、K6为K输入端。

LED1为Q输出，LED2为Q输出。

初态                             翻转

置1                             置0

初态                            保持

- 实验结论

与JK触发器仿真图样一致，与要求相符。

四、建议和体会

可以通过逻辑表达式建立等式关系，帮助设计由一种触发器实现另一种触发器功能。

附录：预习报告

# 实验五预习报告

记忆元件测试

实验内容

  - 基本RS触发器测试

  - D、JK触发器测试

1.基本RS触发器测试

用74LS00芯片分别构成基本RS触发器和钟控RS触发器，并分别测试其功能。

基本RS触发器

钟控RS触发器

2. JK、D触发器测试一

- 按照<数字逻辑实验指导书>p.81 的要求测试74LS112的异步置位和复位功能。

74LS112是2JK触发器，第一引脚是第一个触发器的时钟脉冲CP1，2脚是K1,3脚是J1，4脚是置位端，低电平有效（即4脚为低时输出位高），5脚为Q1,6脚为Q1\，7脚为第二个触发器的反输出Q2\，8脚接地，9脚为Q2,10脚为第二个出发器的置位端，11为J2,12为K2，13为第二个触发器的时钟脉冲CP2，14为第二个触发器的复位端低电平有效（即14脚为低时输出位低），15为第一个触发器的复位的，16为电源VCC。

- 用开关作为CP输入，测试JK触发器的外部逻辑功能。

Ｑn+1＝ＪＱn＋ＫＱn

JK触发器，下降沿触发

- 用74LS112实现T触发器和D触发器，并分别测试其外部逻辑功能。

T触发器

Ｑn+1＝Ｑn

联立Ｑn+1＝ＪＱn＋ＫＱn，得：Ｊ＝Ｋ＝T

D触发器

Qｎ＋１＝Ｄ

Ｑｎ＋１ ＝Ｄ（Ｑｎ＋Ｑｎ）

联立Ｑn+1＝ＪＱn＋ＫＱn，得：Ｊ＝Ｄ　　　Ｋ＝Ｄ